Taller: Introducción a la Digitalización de Señales Analógicas

Asignatura: Introducción a la Ingeniería Electrónica

Programa: Ingeniería Electrónica

Docente: Diego Sendoya

Institución: Universidad Surcolombiana

Objetivo: Comprender el proceso de conversión analógica a digital (ADC) mediante el uso de una placa Arduino y el Monitor Serial.

INTRODUCCIÓN

En la ingeniería electrónica, los sistemas embebidos interactúan con un mundo analógico (continuo) pero procesan información de forma digital (binaria).

¿Qué es una señal analógica?: Son señales continuas que representan fenómenos físicos como luz o temperatura.

El ADC del Arduino Uno: Un ADC es un convertidor de señales analógicas a valores digitales discretos. El ADC del Arduino convierte voltajes de 0V a 5V en valores digitales discretos de 0 a 1023 ya que tiene 10 bits de resolución (210 – 1 = 1023). Esto significa que, si el voltaje leído es de 0V, el valor digital entregado por el ADC es de 0, pero si el voltaje es de 5 V, el valor entregado por el ADC es de 1023. ¿Qué valor entregará el ADC si el voltaje leído es de 1.5 V?

Monitor Serial: Es la consola que permite la comunicación bidireccional entre el sistema embebido y la computadora para visualizar datos en tiempo real.

Actividad:

Realizar la lectura del voltaje en un potenciómetro y enseñar el valor leído en el monitor serial, acompañado de un mensaje que indique si el nivel de voltaje leído es óptimo (menor a 3.5 V), o un mensaje de alerta de sobretensión (voltaje de 3.5 V o mayor).

Entregables:

Simulación del sistema en TinkerCAD.

Prototipo de prueba en protoboard.

NOTA: Estos entregables se deben sustentar en clase el día 09/03/2026 a cualquiera de las monitoras para ser aprobado, de lo contrario la calificación será de cero.