Taller: Control de brillo de un LED con escritura analógica (PWM) en Arduino

Asignatura: Introducción a la Ingeniería Electrónica

Programa: Ingeniería Electrónica

Docente: Diego Sendoya

Institución: Universidad Surcolombiana

Objetivo: Comprender el concepto básico de escritura analógica (PWM) en Arduino.

Materiales

Simulación

- Computador

- Cuenta en Tinkercad

Implementación física

- 1 Arduino Uno

- 1 LED

- 1 resistencia de 220 Ω

- 1 protoboard

- cables jumper

- computador con Arduino IDE

¿Qué es escritura analógica?

En Arduino, analogWrite() no genera un voltaje analógico real, sino una señal llamada:

PWM (Pulse Width Modulation)

PWM significa Modulación por Ancho de Pulso.

Arduino genera una señal digital que se enciende y apaga muy rápido, variando el tiempo que permanece encendida.

Esto permite simular un voltaje analógico.

Figura 1. Señal PWM.

En Arduino el PWM puede tener valores entre 0 y 255.

Tabla 1. Algunos valores de PWM y su relación con el brillo del LED.

Figura 2. Relación entre PWM (ciclo útil) y la intensidad de brillo de un LED.

Actividad

Paso 1: Crear circuito en Tinkercad

Agregar:

- Arduino Uno

- Protoboard

- LED

- Resistencia 220Ω

Paso 2: Conexiones

Conectar:

Pin 9 → resistencia → ánodo LED
cátodo LED → GND

Figura 3. Diodo LED

Figura 4. Circuito del taller.

Paso 3: Código

Tenga en cuenta estos comandos:

pinMode(pin, modo): Configura el pin como INPUT o OUTPUT.

analogWrite(pin, valor): Escribe un valor PWM (0-255) para simular salidas analógicas.

Serial.begin(): Inicia la comunicación serial (ej. 9600).

delay(ms): Pausa el programa por milisegundos.

Sintaxis Fundamental:

; (Punto y coma): Finaliza una instrucción.

{} (Llaves): Definen bloques de código (inicio y fin).

Paso 4: Ejecutar simulación

  - ¿Qué ocurre cuando el valor del PWM es 0?

  - ¿Qué ocurre cuando el valor es 255?

  - ¿Qué pasa si usamos 128?

Paso 5: Reto corto en simulación

Modificar el programa para que el LED aumente y disminuya el brillo automáticamente haciendo un efecto respiración o fade.

Pista:

Usar un for().

Paso 6: Implementación física

- Replicar exactamente el mismo circuito en protoboard.

  - Conexiones:

  - Pin 9 Arduino → Resistencia → LED → GND

- Pegar el código del simulador en Arduino IDE.

- Seleccionar la placa Arduino UNO.

- Compilar y cargar el programa en la tarjeta y observar su funcionamiento.

NOTA: Se debe sustentar el correcto funcionamiento de su circuito en clase el día 16/03/2026 a cualquiera de las monitoras para ser aprobado, de lo contrario la calificación será de cero.